信息管理学院教学楼电力改造工程量清单

申报部门：   信息管理学院                                      第 1 页          单位：元

| 序号 | 项目、品名 | 规格 型号 | 材质、参数、性能要求 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 询价说明，供应商资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主电缆敷设安装 |  | 电力电缆 1、N-YJV-4*50mm2+1*25mm2主电缆敷设安装 2、品牌：无锡远东电缆； 3、部位：1-5层； | m | 100.13 |  |  |  |
|  | 电力电缆头 |  | 电力电缆头 (1)YJV-4*50mm2+1*25mm2(五芯电力电缆头)) (2)绝缘层与屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管加热成形、安装、接线。 | 个 | 10.00 |  |  |  |
|  | 600*800明装配电箱 |  | 1、600*800mm明装配电箱敷设安装； 2、含225A总空开1套、C63A漏电保护器5套； 3、部位：1-5层； | 套 | 5.00 |  |  |  |
|  | 100*50明线槽 |  | 1、100*50mm明线槽敷设安装； | m | 90.00 |  |  |  |
|  | 400*500明装配电箱 |  | 1、400*500mm明装配电箱敷设安装； 2、含125A总空开1套、C63A空开1套； 3、部位：2层； | 套 | 4.00 |  |  |  |
|  | 电缆敷设安装 |  | 电力电缆 (1)无锡远东铜芯电力电缆敷设N-YJV 5*10mm2(五芯电力电缆敷设) | m | 80.00 |  |  |  |
|  | 电力电缆头 |  | 电力电缆头 (1)YJV-5*10mm2(五芯电力电缆头)) (2)绝缘层与屏蔽层处理、焊接地线、压扎锁管和接线端子、装热缩管加热成形、安装、接线。 | 个 | 8.00 |  |  |  |
|  | 单芯线 |  | 1、ZR-4mm2单芯线敷设安装； | m | 82.60 |  |  |  |
|  | 30*20mm线槽 |  | 1、30*20mm线槽敷设安装 | m | 26.12 |  |  |  |
|  | 16A三孔插座 |  | 1、16A三孔插座敷设安装； | 套 | 8.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金：9% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |