项 目 清 单

| 序号 | 项目、品名 | 材质、参数、性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下铺双人床 | 1、尺寸：2000*900*2800mm，上铺床框距地面1500mm。 2、式样与现有学生宿舍一致（厂家需到现场确认）。 3、所使用钢材应是正规国营大厂生产的合格钢材。钢材的规格质量要求为： （1）腿采用60×40mm优质方管（钢管），厚度2.0mm；床腿接地处需加橡胶套管。 （2）床屉采用25×50mm优质方管（钢管），厚度2.0mm； （3）护枕20*20mm优质方管（钢管），厚度1.5mm； （4）床屉横撑为25×25mm优质方管（钢管），厚度1.2mm，不低于5根； （5）护栏为25×25mm优质方管（钢管），缺口长度40cm，护栏高度≥20cm，中间横向加一横钢管，厚度≧1.2mm，直径≧1.5厘米。 （6）爬梯采用40×20mm、壁厚1.2mm半圆扁管焊接，爬梯踏板4层，踏板用50mm×25mm、壁厚1.5mm的半圆扁管焊接，正面平齐、反面打磨成圆角。； （7）蚊帐杆：采用ф19圆管（钢管），厚度1.0mm；蚊帐竖杆必须能插入床头竖撑（护栏杆）中，但不固定（如焊接），便于装卸。 （8）床架片两头加三根25mm、壁厚1.5mm的方管与木制家俱用锣丝连接并加橡胶套管。床架用挂耳式焊接与床板架连接。床架表面采用喷塑处理，颜色以现有床色彩为准，届时按相应指标检验。 （9）胶套为黑色优质橡胶外套； （10）整体采用插接式连接，保证牢固结实。 以上各部件要求：经除油、除锈、磷化、静电喷塑，焊接牢固，无脱焊、虚焊和焊穿现象，焊点平整，线焊平直，无漏焊。光滑美观，无明显凹凸感。所有部件棱边均经过仔细打磨，在接触人体的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整圆滑。 4、床框制作要求 床板用松木或杉木（不可用杉代替）制作。床板要求正反两面刨光，横衬无明显缺边料（边皮）。板件不留缝隙，厚度不小于15mm。床承受的动、静载荷≥300KG。床板木方用四根杂木制作，每根规格为40mm×30mm。横档为硬杂木，钉眼应冲低，钉头不得高于床板平面，木材吸水率控制检测标准准确性≤15％，床板含水率、虫眼和节疤数不得超过国家家具用材标准。床板底部加装一层宝丽板防尘。 5、床体与墙之间的连接要牢固。床体应使用膨胀螺丝紧固在墙面上。家具床连接螺丝为镀锌机螺丝，规格为8*50mm。 | 套 | 40 |
| 2 | 方凳 | 1、尺寸、具体式样、规格参考现有学生宿舍家具尺寸及样式，并保持一致。（厂家需到现场确认） 2、采用Φ25mm×1.0mm的优质钢管制作，座板选用18mm厚E1级高密度三聚氰胺饰面板制作，环保，无异味。方凳按要求喷字。 | 个 | 700 |
| 3 | 其它 | 所有投标产品（整体）实行“三包”（如家具翘皮、剥落、开裂、变形则无条件包换），在保修期内，一旦发生问题，投标人保证在接到通知24小时内响应，维修费用由中标人负责。保修期满后由厂方终身维护（只收配件成本费）。 |  |  |